WMIOT604模块硬件设计指导书

V1.0.0

北京联盛德微电子有限责任公司 (winner micro)

地址：北京市海淀区阜成路67号银都大厦18层

电话：+86-10-62161900

公司网址：www.winnermicro.com

文档历史

| 版本 | 完成日期 | 修订记录 | 作者 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 2018-11-2 | 创建 | Linda |  |  |

目录

1	概述	1

2	模块管脚定义	1

3	模块原理图设计	3

4	典型外围电路设计	3

4.1	电源供电	3

4.2	RESET复位电路设计	3

5	底板PCB设计	4

5.1	模块封装设计	4

5.2	天线摆放位置	5

概述

WMIOT604是基于嵌入式 Wi-Fi SoC 芯片（W600）设计的 Wi-Fi 参考设计模块，邮票孔式接口。本规格书说明了该模块的管脚定义、物理尺寸、天线摆放位置，为使得产品获得最佳的射频性能，请注意根据本指南合理设计模块及天线在底板上的摆放位置。

模块管脚定义

模块管脚排列及尺寸信息如图5-1所示：

图5-1 模块引脚排列及尺寸图

模块管脚说明如表5-1所示：

表5-1 模块管脚说明

| 序号 | 名称 | 类型 | 默认管脚功能 | 复用功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | P | GND |  |
| 2 | VDD | P | 3.3V电源 |  |
| 3 | PA_1 | I/O | Reserved | SIM_DATA、PWM_2、SPI(M/S)_CK、GPIOPA_1 |
| 4 | PA_4 | I/O | UART0_TX | PWM_5、SPI(M/S)_DO、I²S_M_SCL、GPIOPA_4 |
| 5 | PA_5 | I/O | UART0_RX | PWM_1、SPI(M/S)_DI、I²S_M_EXTCLK、GPIOPA_5 |
| 6 | PB_13 | I/O | PWM_2 | I²C_SCL、SDIO_CMD、GPIOPB_13 |
| 7 | PB_14 | I/O | H_SPI_INT | PWM_5、I²C_DAT、I²S_S_SDA、GPIOPB_14 |
| 8 | GND | P | GND |  |
| 9 | PB_15 | I/O | H_SPI_CS | PWM_4、SPI(M/S)_CS、I²S_S_SCL、GPIOPB_15 |
| 10 | PB_16 | I/O | H_SPI_CK | PWM_3、SPI(M/S)_CK、I²S_S_RL、GPIOPB_16 |
| 11 | PB_17 | I/O | H_SPI_DI | PWM_2、SPI(M/S)_DI、UART1_RX、GPIOPB_17 |
| 12 | PB_18 | I/O | H_SPI_DO | PWM_1、SPI(M/S)_DO、UART1_TX、GPIOPB_18 |
| 13 | GND | P | GND |  |
| 14 | PB_6 | I/O | Reserved | SWDAT、UART0_RX、PWM_4、SIM_CLK、GPIOPB_6 |
| 15 | PB_7 | I/O | Reserved | SWCK、UART0_TX、SDIO_CMD、SPI(M/S)_CS、GPIOPB_7 |
| 16 | PB_8 | I/O | PWM_5 | H_SPI_CK、SDIO_CK、I²S_M_SCL、GPIOPB_8 |
| 17 | PB_9 | I/O | UART1_CTS | H_SPI_INT、SDIO_DAT0、I²S_M_SDA、GPIOPB_9 |
| 18 | PB_10 | I/O | UART1_RTS | H_SPI_CS、SDIO_DAT1、I²S_M_RL、GPIOPB_10 |
| 19 | PB_11 | I/O | UART1_RX | H_SPI_DI、SDIO_DAT2、I²C_SCL、GPIOPB_11 |
| 20 | PB_12 | I/O | UART1_TX | H_SPI_DO、SDIO_DAT3、I²C_DAT、GPIOPB_12 |
| 21 | GND | P | GND |  |
| 22 | WAKEUP | I | 芯片唤醒 | 高电平唤醒芯片工作 |
| 23 | /RESET | I | RESET复位 | 低电平复位 |

模块原理图设计

典型外围电路设计

电源供电

建议模块电源输入脚放置一个220uF/6.3V滤波电容，且外部供电电源的最大输出电流建议在500mA及以上。

RESET复位电路设计

复位电路建议设计为RC电路，低电平复位。

WAKEUP功能

如需使用WAKEUP功能，则需要在模块22脚接3K下拉电阻，在WAKEUP引脚输入高电平时唤醒芯片。

如不使用WAKEUP功能，此管脚可以悬空，不可以上拉。

底板PCB设计

模块封装设计

WMIOT604的PCB封装设计建议如下：PAD大小为：1.0*2.0mm。pin8和pin16距离板边2mm，pin9和pin15距离板边2.5mm，天线部分为5.5mm*15.0mm。如下图所示：

天线摆放位置

WMIOT604模块使用的是2.4G wi-fi频段的MIFA板载天线，增益为2dBi。下图为两种常用且对天线性能影响较小的天线摆放方式，建议尽量选择其中一种方式摆放模块；注意：第二种摆放方式要求PCB天线两边距离底板两边至少5.0mm以上。

产品结构设计要点

Wifi产品结构设计注意事项

使用 WIFI 模块的产品板在产品结构中放置需注意以下几点：

  - 由于金属板、金属面对于无线信号有很强的屏蔽作用，所以 WIFI 模块 PCB 天线的一面在产品结构的摆放中一定要朝向产品的外面。禁止将 WIFI 模块 PCB 天线的一面朝向 PCB 板、电池等对于无线信号有屏蔽效果的方向；

  - 实际产品板安装时，WIFI 模块 PCB 天线的位置需要竖向朝上；

  - WIFI 模块在实际产品结构中应该尽量远离金属，如变压器、电机等外部设备；结构设计中特别注意在 WIFI 模块 PCB 天线位置的周围尽量不要有螺丝柱，当螺丝拧入时实际相当于在 WIFI 模块 PCB 天线边放置了一个金属柱子；

  - 实际的产品结构确定后，为了达到最优的天线性能，建议做整机的天线匹配测试。