WMIOT604模块规格书

V1.0.0

北京联盛德微电子有限责任公司 (winner micro)

地址：北京市海淀区阜成路67号银都大厦18层

电话：+86-10-62161900

公司网址：www.winnermicro.com

文档历史

| 版本 | 完成日期 | 修订记录 | 作者 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 2018-09-20 | 创建 | Linda | Ray |  |

目录

1	概述	1

2	特征	1

2.1	接口	1

2.2	无线	1

2.3	其它	2

3	产品规格	2

4	接口信号	3

5	环境适应性	4

5.1	低温工作试验	4

5.2	低温存储试验	5

5.3	高温工作试验	5

5.4	高温存储试验	5

5.5	震动试验	5

5.6	环保认证	5

6	模块参考电路设计	5

概述

WMIOT604是基于嵌入式 Wi-Fi SoC 芯片（W600）设计的 Wi-Fi 参考设计模块，邮票孔式接口，PCB板载天线、尺寸小，易开发，接口丰富。模块适用于智能家电、智能家居、无线音视频、智能玩具、医疗监护、工业控制等物联网应用领域。本规格书规定了该模块的物理特性、技术指标、通信协议、产品功能、性能、稳定性、环境适应性以及安全性等方面的技术标准。

特征

接口

- 邮票孔式接口，间距1.5mm

- 2个UART接口，支持 RTS/CTS，波特率范围1200bps~2Mbps

- 1个高速SPI 设备控制器，工作时钟范围0~50MHz

- 集成PWM 控制器，最高输出频率20MHz，最高输入频率20MHz

- 集成I²C 控制器

- 集成I²S 控制器

- 集成GPIO控制器

无线

- 支持GB15629.11-2006、IEEE802.11 b/g/n无线标准

- 支持频率范围：2.4~2.4835 GHz

- 支持Wi-Fi WMM/WMM-PS/WPA/WPA2/WPS

- 支持Wi-Fi Direct

- 支持EDCA信道接入方式

- 支持20/40M带宽工作模式

- 支持STBC、GreenField、Short-GI、支持反向传输

- 支持RIFS帧间隔

- 支持AMPDU、AMSDU

- 支持IEEE802.11n MCS 0~7、MCS32物理层传输速率档位，传输速率最高到150Mbps

- 2/5.5/11 Mbps速率发送时支持Short Preamble

- 支持HT-immediate Compressed Block Ack、Normal Ack、No Ack应答方式

- 支持CTS to self

- 支持STA/AP/AP+STA功能

- 在BSS网络中，支持多个组播网络，并且支持各个组播网络加密方式不同，最多可以支持总和为32个的组播网络和入网STA加密

- BSS网络支持作为AP使用时，支持站点与组的总和为32个

其它

- 支持用户可编程的GPIO控制

- 支持基于ASCII编码的AT+指令协议（UART接口）

- 支持多种网络协议：TCP/UDP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP

- 支持DHCP Server、DNS Server

- 支持可扩展的WEB服务器

- 支持固件在线升级

产品规格

表 3-1 产品规格列表

|  | 项 目 | 参 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无线部分 | 支持Wi-Fi模式 | IEEE802.11b/g/n |  |
|  | 射频系统阻抗 | 50Ω |  |
|  | SWR | <-10dB |  |
|  | 频率范围 | 2.4~2.4835 GHz |  |
|  | 接收灵敏度 | 20MHz MCS7@-71dBm； 40MHz MCS7@-68dBm； 54Mbps@-73dBm； 11Mbps@-87dBm； 1Mbps@-95dBm； |  |
|  | 物理层数据速率 | 802.11n MCS 0~7 150Mbps |  |
|  | 调制方式 | DSSS、OFDM、DBPSK、DQPSK、CCK、QAM16/64 |  |
|  | 输出功率 | IEEE802.11b, DSSS 1Mbps, POUT = +17dBm； IEEE802.11g, OFDM 54Mbps, POUT = +12dBm； IEEE802.11n, OFDM MCS7, POUT = +10dBm； |  |
| 硬件部分 | 接口类型 | UART、SPI、GPIO、PWM、I²C、I²S |  |
|  | 接口速率 | 2Mbps@UART (Max) 50Mbps@SPI (Max) |  |
|  | 工作电压 | 3.0V – 3.6V |  |
|  | 工作电流 | 节能模式平均功耗 20mA |  |
|  | 工作湿度 | 5%~90%（无凝结） |  |
|  | 存储温度 | -40~+125 ℃ |  |
|  | 工作温度 | -40~+85℃ |  |
|  | 外形尺寸 | 15.0mm×20.0mm |  |
| 软件部分 | 网络类型 | STA/AP/AP+STA/Wi-Fi Direct |  |
|  | 认证方式 | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |  |
|  | 加密方式 | WEP64/WEP128/TKIP/CCMP(AES) |  |
|  | WPS功能 | WPS |  |
|  | 节能机制 | PS-POLL/Standby |  |
|  | 网络协议 | TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP |  |
|  | 接口协议 | AT+指令集 |  |

接口信号

模块管脚排列及尺寸信息如图4-1所示：

图4-1 模块引脚排列及尺寸图

模块管脚说明如表4-1所示：

表4-1 模块管脚说明

| 序号 | 名称 | 类型 | 默认管脚功能 | 复用功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | P | GND |  |
| 2 | VDD | P | 3.3V电源 |  |
| 3 | PA_1 | I/O | Reserved | SIM_DATA、PWM_2、SPI(M/S)_CK、GPIOPA_1 |
| 4 | PA_4 | I/O | UART0_TX | PWM_5、SPI(M/S)_DO、I²S_M_SCL、GPIOPA_4 |
| 5 | PA_5 | I/O | UART0_RX | PWM_1、SPI(M/S)_DI、I²S_M_EXTCLK、GPIOPA_5 |
| 6 | PB_13 | I/O | PWM_2 | I²C_SCL、SDIO_CMD、GPIOPB_13 |
| 7 | PB_14 | I/O | H_SPI_INT | PWM_5、I²C_DAT、I²S_S_SDA、GPIOPB_14 |
| 8 | GND | P | GND |  |
| 9 | PB_15 | I/O | H_SPI_CS | PWM_4、SPI(M/S)_CS、I²S_S_SCL、GPIOPB_15 |
| 10 | PB_16 | I/O | H_SPI_CK | PWM_3、SPI(M/S)_CK、I²S_S_RL、GPIOPB_16 |
| 11 | PB_17 | I/O | H_SPI_DI | PWM_2、SPI(M/S)_DI、UART1_RX、GPIOPB_17 |
| 12 | PB_18 | I/O | H_SPI_DO | PWM_1、SPI(M/S)_DO、UART1_TX、GPIOPB_18 |
| 13 | GND | P | GND |  |
| 14 | PB_6 | I/O | Reserved | SWDAT、UART0_RX、PWM_4、SIM_CLK、GPIOPB_6 |
| 15 | PB_7 | I/O | Reserved | SWCK、UART0_TX、SDIO_CMD、SPI(M/S)_CS、GPIOPB_7 |
| 16 | PB_8 | I/O | PWM_5 | H_SPI_CK、SDIO_CK、I²S_M_SCL、GPIOPB_8 |
| 17 | PB_9 | I/O | UART1_CTS | H_SPI_INT、SDIO_DAT0、I²S_M_SDA、GPIOPB_9 |
| 18 | PB_10 | I/O | UART1_RTS | H_SPI_CS、SDIO_DAT1、I²S_M_RL、GPIOPB_10 |
| 19 | PB_11 | I/O | UART1_RX | H_SPI_DI、SDIO_DAT2、I²C_SCL、GPIOPB_11 |
| 20 | PB_12 | I/O | UART1_TX | H_SPI_DO、SDIO_DAT3、I²C_DAT、GPIOPB_12 |
| 21 | GND | P | GND |  |
| 22 | WAKEUP | I | 芯片唤醒 | 高电平唤醒芯片工作 |
| 23 | /RESET | I | RESET复位 | 低电平复位 |

环境适应性

低温工作试验

- 参考标准：GB/T 2423.1-2001；

- 在环境温度为-40±1℃条件下，网卡模块样品可连续工作 72 小时，试验后各项性能和功能保持良好状态

低温存储试验

- 参考标准：GB/T 2423.1-2001

- 在环境温度为-40℃条件下，网卡模块样品放置 72 小时，试验后各项性能和功能保持良好状态

高温工作试验

- 参考标准：GB/T 2423.2-2001

- 在环境温度为 85±1℃条件下，网卡模块样品可连续工作 72 小时，试验后各项性能和功能保持良好状态

高温存储试验

- 参考标准：GB/T 2423.2-2001

- 在环境温度为125℃条件下，网卡模块样品放置 72 小时，试验后各项性能和功能保持良好状态

震动试验

- 参考标准：GB/T 4798.5-2007

- 随机振动，振动方向：X、Y、Z轴，位移、频率参照GB/T 4798.5-2007中5M3等级，振动时间：每个轴60min。详细测试方法请参照GB/T 4798.5-2007中5M3等级

环保认证

- 符合 RoHS IEC62321-1:2013 标准

模块参考电路设计

模块参考电路设计如图6-1所示。

图 6-1 WMIOT604参考电路设计