晶体频偏调试一般根据晶体的datasheet来定初始焊接C1，C2电容值。

如下图所示晶体负载电容CL值为10pf，那么计算C1，C2的值公式为：外部实际负载L=(10-2.5)pf=C1*C2/(C1+C2)可得C1=C2=15Pf，其中公式的2.5为PCB走线寄生电容，一般取2-3pF，取中间值2.5，C1和C2可以取不同的值，但是不要差别太大。特别是XTALIN脚如果太大，会影响晶体的摆幅。根据实际的PCB板子再微调电容值。

例如测试2412频点，焊接15pf电容后，频偏为24.12KHz，为+10ppm，那么说明焊接的15pf电容偏小，此时可以看到下表里的11项指标TS值一般取10ppm/pF，就是C变化1pf，频偏变化10ppm。所以需要把刚计算的外部实际负载7.5pf调整为8.5pf。15pf电容更改为8.5= C1*C2/(C1+C2)，计算出C1和C2的值即可，C1,C2可能计算出来的是非常规的电容，可以取常规电容附近的值，但是不要偏差太大。